TOPOLOGIES DE RÉSEAU

& MODES DE TRANSMISSION

Étoile  ·  Bus  ·  Maillée  ·  Simplex  ·  Half-Duplex  ·  Full-Duplex

Ce rapport présente les deux grands axes de la structuration des réseaux informatiques : la topologie physique — qui décrit comment les équipements sont câblés et interconnectés — et les modes de transmission — qui définissent comment les données circulent entre émetteur et récepteur.

Vue d'ensemble

| Concept | Type | Technologie / Support | Usage clé |
| --- | --- | --- | --- |
| Topologie | Étoile | Switch central, câble RJ-45 | Réseau entreprise |
| Topologie | Bus | Câble coaxial partagé | Ancien réseau local |
| Topologie | Maillée | Fibre, routeurs redondants | Internet / WAN |
| Transmission | Simplex | Canal unique unidirectionnel | Radiodiffusion, TV |
| Transmission | Half-Duplex | Canal partagé, alterné | Talkie-walkie, Wi-Fi |
| Transmission | Full-Duplex | Deux canaux simultanés | Téléphone, Fibre |

PARTIE I

Topologies Physiques de Réseau

La topologie physique désigne la disposition réelle des câbles, équipements et nœuds dans un réseau. Elle détermine les performances, la tolérance aux pannes et le coût d'infrastructure.

1.1 Topologie en Étoile (Star)

La topologie en étoile est la plus utilisée dans les réseaux modernes. Chaque nœud (PC, imprimante, serveur) est relié individuellement à un équipement central — généralement un switch (commutateur) ou un routeur — via son propre câble dédié.

## Illustration

## Caractéristiques techniques

| Propriété | Détail |
| --- | --- |
| Équipement central | Switch ou routeur (Hub obsolète) |
| Câblage | Câble UTP/STP Cat 5e, 6 ou 6a (RJ-45) |
| Débit | 100 Mb/s à 10 Gb/s selon le switch |
| Tolérance aux pannes | Panne d'un nœud n'affecte pas les autres |
| Point de défaillance | Le switch central — sa panne isole tout le réseau |

## Avantages & Inconvénients

- Avantage — Isolation des pannes : la coupure d'un câble n'affecte qu'un seul poste.

- Avantage — Gestion centralisée : surveillance et configuration aisées depuis le switch.

- Avantage — Évolutivité : ajout de nœuds sans interrompre le réseau.

- Inconvénient — Point unique de défaillance : si le switch tombe, tout le réseau est isolé.

- Inconvénient — Consommation en câblage plus importante que le bus.

💡 La topologie en étoile est le standard de facto pour les réseaux LAN en entreprise et à domicile. La quasi-totalité des box internet domestiques implémentent ce schéma (4 ports Ethernet + Wi-Fi).

1.2 Topologie en Bus

Dans la topologie en bus, tous les équipements sont connectés à un unique câble partagé appelé "backbone" ou câble dorsale. Les données émises par un nœud circulent dans les deux directions et sont reçues par tous les autres nœuds.

## Illustration

## Caractéristiques techniques

| Propriété | Détail |
| --- | --- |
| Support physique | Câble coaxial (10Base2 ou 10Base5) + terminateurs |
| Protocole historique | Ethernet 10 Mb/s (IEEE 802.3), CSMA/CD |
| Longueur max. | 185 m (10Base2) — 500 m (10Base5) |
| Nombre de nœuds | 30 max. par segment (10Base2) |
| Statut | Obsolète — remplacé par la topologie en étoile |

## Avantages & Inconvénients

- Avantage — Installation simple et économique pour de petits réseaux.

- Avantage — Peu de câblage requis.

- Inconvénient — Panne du câble principal paralyse l'intégralité du réseau.

- Inconvénient — Performances dégradent avec le nombre de nœuds (collisions CSMA/CD).

- Inconvénient — Difficile à diagnostiquer et à étendre.

⚠️ La topologie bus est aujourd'hui principalement étudiée pour des raisons historiques. Elle fut le fondement des premiers réseaux Ethernet dans les années 1980-1990 (câble coaxial thin/thick ethernet).

1.3 Topologie Maillée (Mesh)

La topologie maillée se caractérise par l'existence de multiples chemins entre les nœuds. Chaque équipement peut être relié à plusieurs autres, offrant ainsi redondance et résilience. Internet est l'exemple le plus emblématique de réseau maillé.

## Illustration

## Caractéristiques techniques

| Propriété | Détail |
| --- | --- |
| Variantes | Full mesh (tous reliés à tous) / Partial mesh (partiel) |
| Protocoles de routage | OSPF, BGP, RIP — sélection du meilleur chemin |
| Tolérance aux pannes | Très haute — un lien rompu redirige automatiquement |
| Coût | Élevé — nombreux liens et équipements actifs |
| Exemples concrets | Internet (dorsales), réseaux militaires, datacenters |

## Avantages & Inconvénients

- Avantage — Haute disponibilité : redondance des chemins garantit la continuité.

- Avantage — Charge distribuée : le trafic peut emprunter le chemin le moins congestionné.

- Avantage — Sécurité renforcée : plusieurs routes limitent l'impact d'une attaque.

- Inconvénient — Coût élevé : multiplication des liens et des équipements de routage.

- Inconvénient — Complexité de configuration et de maintenance.

🌐 Internet est une topologie maillée partielle à grande échelle. Les routeurs BGP (Border Gateway Protocol) échangent continuellement des informations de routage pour toujours trouver le chemin optimal vers la destination.

PARTIE II

Modes de Transmission

Le mode de transmission définit la direction et la simultanéité des échanges de données entre deux équipements sur un canal de communication. Il existe trois modes fondamentaux : Simplex, Half-Duplex et Full-Duplex.

2.1 Simplex

En mode Simplex, la communication ne peut s'effectuer que dans un seul sens. L'émetteur envoie, le récepteur reçoit — aucun retour d'information n'est possible. Le canal est entièrement dédié à la transmission unidirectionnelle.

## Illustration

## Caractéristiques techniques

| Propriété | Détail |
| --- | --- |
| Sens de transmission | Unidirectionnel (A → B uniquement) |
| Utilisation du canal | 100 % dans un seul sens |
| Retour possible ? | Non — aucun accusé de réception |
| Exemples | Radiodiffusion FM/AM, télévision hertzienne, clavier |
| Bande passante | Toute la capacité dédiée à l'émetteur |

## Cas d'usage

- Radiodiffusion : une station émet vers des milliers d'auditeurs.

- Télévision terrestre : signal envoyé par l'antenne, reçu passivement.

- Périphériques d'entrée simples : clavier (envoie vers PC), capteur IoT.

- Affichages numériques publics pilotés par un serveur central.

📡 Le mode Simplex est particulièrement adapté aux systèmes de diffusion de masse où une réponse du récepteur n'est ni nécessaire ni souhaitable (broadcasting). Il optimise la bande passante dans un seul sens.

2.2 Half-Duplex

Le mode Half-Duplex permet la transmission dans les deux sens, mais pas simultanément. Les deux parties peuvent émettre et recevoir, mais doivent se relayer — l'une parle pendant que l'autre écoute, puis inversement.

## Illustration

## Caractéristiques techniques

| Propriété | Détail |
| --- | --- |
| Sens de transmission | Bidirectionnel alterné (A → B puis B → A) |
| Simultanéité | Impossible — un seul sens à la fois |
| Gestion du canal | Protocole CSMA/CA ou « Over » (radio) |
| Exemples | Talkie-walkie, Wi-Fi (IEEE 802.11), CB radio |
| Débit effectif | Réduit car le canal est partagé dans le temps |

## Cas d'usage

- Talkie-walkie et radio CB : protocole "à vous / over" pour alterner.

- Wi-Fi (IEEE 802.11) : un seul appareil émet sur le canal à la fois.

- Réseau Ethernet sur hub (ancien) : collisions gérées par CSMA/CD.

- Communications tactiques militaires et sécurité civile.

📶 Le Wi-Fi est techniquement un mode Half-Duplex : le point d'accès et les clients partagent le même canal radio et ne peuvent pas émettre simultanément. C'est pourquoi le Wi-Fi 6 (OFDMA) améliore l'efficacité en découpant le canal en sous-porteuses.

2.3 Full-Duplex

Le mode Full-Duplex permet la transmission simultanée dans les deux sens. Chaque partie peut émettre et recevoir en même temps, sans attendre que l'autre ait terminé. Ceci nécessite deux canaux distincts ou une technique de séparation de fréquences.

## Illustration

## Caractéristiques techniques

| Propriété | Détail |
| --- | --- |
| Sens de transmission | Bidirectionnel simultané (A ↔ B en même temps) |
| Canaux requis | 2 canaux distincts (ou FDD/TDD) |
| Latence | Minimale — pas d'attente de tour |
| Exemples | Téléphone filaire, fibre optique, Ethernet commuté |
| Débit effectif | Maximum — les deux sens utilisés simultanément |

## Cas d'usage

- Téléphonie filaire (RTC, VoIP) : conversation naturelle sans délai.

- Fibre optique : deux fibres (TX/RX) ou multiplexage en longueur d'onde.

- Ethernet commuté (switch) : chaque port opère en Full-Duplex.

- 4G/5G : séparation FDD (fréquences) ou TDD (temporelle).

⚡ L'Ethernet moderne sur switch fonctionne en Full-Duplex depuis les années 1990. La suppression des collisions (CSMA/CD inutile) a permis de doubler le débit effectif et de réduire la latence de manière significative.

Synthèse Comparative

## Comparaison des topologies physiques

| Topologie | Portée | Redondance | Coût | Usage actuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étoile | Bâtiment | Partielle* | Moyen | Standard LAN |
| Bus | Segment limité | Nulle | Faible | Obsolète |
| Maillée | Illimitée | Très haute | Élevé | Internet, WAN |

* La tolérance aux pannes de la topologie étoile est partielle : si le switch central tombe en panne, tous les nœuds sont isolés. Des architectures à switches redondants (spanning tree) pallient ce problème.

## Comparaison des modes de transmission

| Mode | Direction | Simultané ? | Débit relatif | Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simplex | Unidirectionnel | N/A | Max (1 sens) | Radio, TV |
| Half-Duplex | Bidirectionnel | Non | Moyen (partagé) | Wi-Fi, Talkie |
| Full-Duplex | Bidirectionnel | Oui ✓ | Max (2 sens) | Téléphone, Fibre |

Rapport généré automatiquement — Informatique Réseau © 2025